รายงานวิชา 2100301

การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE)

จัดทำโดย			นาย ชยุต ธนกิจโกเศรษฐ์

รหัสประจำตัว 6430068221

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ฝึกงาน		KPIT Tech (Thailand) Co., Ltd.

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 14th Floor ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วิศวกรผู้ดูแล			กวินภพ จิโน, เจนณรงค์ กล่อมเกลา

Lead Software Engineer, Senior Technical Leader

ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน	ตั้งแต่วันที่ 20/5/2024

ถึงวันที่ 9/8/2024

รวมระยะเวลาการฝึกงาน	… สัปดาห์ … วัน … ชั่วโมง

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

เขียนโดยย่อว่า ไปฝึกงานที่ไหน ทำอะไร รายงานนี้แบ่งออกเป็นกี่บท แต่ละบทมีอะไรบ้าง ฯลฯ

เขียนขอบคุณหน่วยงานที่ไปฝึกและผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน

(ชยุต ธนกิจโกเศรษฐ์)

นิสิตฝึกงาน

คำแนะนำในการเขียนรายงาน

- ในระหว่างการฝึกงาน ควรจดบันทึกงานต่างๆ ที่ได้ทำทุกวันเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน

- ควรเริ่มทำรายงานตั้งแต่เริ่มฝึกงาน เพื่อให้เสร็จทันก่อนถึงกำหนดส่ง

- ต้องพิมพ์รายงานโดยใช้ template ของภาควิชา ใช้กระดาษขนาด A4 และใช้ Font TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ (download ได้จาก https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/)

- รายงานจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ภาควิชากำหนด

- รายงานควรมีความยาวประมาณ 20-30 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

บทที่ 1 บทนำ	1

1.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน	1

1.2 ช่วงเวลาการฝึกงาน	1

1.3 สภาพการทำงานระหว่างฝึกงาน	1

1.4 ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน	1

บทที่ 2 รายละเอียดของบริษัทที่เข้าฝึกงาน	2

2.1 ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ	2

2.2 ประวัติโดยย่อ	2

2.3 ลักษณะงานโดยรวม	2

2.4 ระบบบริหาร	2

บทที่ 3 รายละเอียดงาน	3

3.1 (ชื่องานชิ้นที่ 1)	3

3.1.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.1.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.1.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

3.2 (ชื่องานชิ้นที่ 2)	3

3.2.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.2.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.2.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

3.3 (ชื่องานชิ้นที่ 3)	3

3.3.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.3.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.3.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

บทที่ 4 สรุป	4

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน	4

4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	4

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)	5

ภาคผนวก

บทที่ 1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

1.2 ช่วงเวลาการฝึกงาน

1.3 สภาพการทำงานระหว่างฝึกงาน

1.4 ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน

บทที่ 2 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน

2.1 สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

2.2 ประวัติโดยย่อ

2.3 ลักษณะงานโดยรวม

2.4 ระบบบริหาร

บทที่ 3 รายละเอียดงาน

ให้เรียบเรียงเนื้อหาโดยแบ่งหัวข้อตามงานที่ทำแต่ละชิ้น คือ 3.1 ชื่องานชิ้นที่ 1 / 3.2 ชื่องานชิ้นที่ 2 / 3.3 ชื่องานชิ้นที่ 3 ฯลฯ

ในแต่ละหัวข้อ (สำหรับงานที่ทำแต่ละชิ้น) ให้อธิบายงานที่ทำแต่ละชิ้นให้ละเอียด โดยกล่าวถึงลักษณะของงานที่ทำ ความรู้พื้นฐานที่ใช้ทำงาน ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอน และเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

บทที่ 3 ไม่ใช่การนำรายงาน 2 สัปดาห์มาขยายความ แต่ต้องเรียบเรียงใหม่ โดยไม่แบ่งหัวข้อตามวันเวลาที่ทำงาน

สิ่งที่ควรอธิบายในบทที่ 3 คือ

- นิสิตได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางทฤษฎีในส่วนใดบ้าง (อธิบายรายละเอียดความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับ)

- นิสิตได้ลงมือฝึกปฏิบัติอะไรบ้าง ฝึกปฏิบัติอย่างไร (อธิบายขั้นตอนกระบวนการ วิธีการคำนวณ วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทั้ง hardware และ software และผลการปฏิบัติงานหรือการทดลอง)

การอธิบายควรใช้ภาษาเขียน และควรมีรูปภาพ ตาราง และสมการที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบด้วย

3.1 ออกแบบ Controller-Plant model สำหรับ DC motor

3.1.1 ศึกษาหลักการทำงานพื้นฐานของ DC motor

DC motor เป็นมอเตอร์พื้นฐานที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็น actuator สำหรับการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีองค์ประกอบหลักคือ stator ที่ใช้ field winding ในการควบคุม magnetic flux เพื่อหมุน rotor ซึ่งสามารถจำลอง DC motor ได้ด้วย Equivalent circuit ดังรูปที่ 1

รูปที่1 : Equivalent circuit of DC motor

โดยโมเดลทางฝั่ง stator จะแทนด้วยวงจรด้าน Armature และโมเดล rotor จะแทนด้วยวงจร field winding ซึ่งเชื่อมกันด้วยความสัมพันธ์ของ Magnetic Flux โดยมีสมการได้แก่

1. สมการพื้นฐาน	     Ea=kϕω ,  τ=kϕia ,  ϕ=Mif ,  ω=1Jτ-τloaddt
2. สมการ Armature	vT=Raia+Laⅆiaⅆt+Ea

3. สมการ field winding		vf=Rfif+Lfⅆifⅆt

และจากสมการดังกล่าว จะสามารถนำมาสร้าง Plant Model ของ DC motor บนโปรแกรม MATLAB Simulink โดยมี Armature voltage เป็น input และ Roter speed เป็น output ได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 : Plant Model of DC motor

รูปที่ 3 : ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในโมเดล

เมื่อพิจารณา DC motor จะพบว่ามี output ของโมเดล 3 ค่า ได้แก่ 1. Torque 2. Rotor speed และ 3. Position โดยในทางปฎิบัติจะไม่ควบคุมตำแหน่งของ Motor เนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญได้

3.1.2 ออกแบบ Torque Control DC motor

การควบคุมแรงบิดของ Motor มักใช้ในระบบที่ต้องควบคุมให้แรงบิดมากกว่าโหลด โดยจะเป็นการควบคุมแรงบิดไปให้ถึง steady state มอเตอร์ซึ่ง Torque control model จะอาศัยความสัมพันธ์ของแรงบิดและกระแสอาร์เมเจอร์ดังสมการ τ=kϕia เพื่อควบคุม vT ซึ่งเป็น input ของระบบผ่าน PI Controller จะได้ Controller-Plant model ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 : Torque control model

จากโมเดลข้างต้นกำหนดใช้ KP = 1.5 และ KI = 550 สำหรับ PI controller ให้ τload = 10 N*m และ τref = 10 N*m เป็นค่าของแรงบิดที่ต้องการควบคุมมอเตอร์ โดยที่เงื่อนไขของ steady state คือ τload= τref

รูปที่ 5 : กราฟแสดงผลตอบสนองของแรงบิดมอเตอร์

จากรูปที่ 5 จะสังเกตได้ว่า τ ของมอเตอร์จะถูกขับจาก 0 N*m ขึ้นไปจนถึง 10 N*m ซึ่งจะทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะ steady state ดังที่ต้องการได้

3.1.3 ออกแบบ Speed Control DC motor

ในกรณีที่ระบบที่ต้องการใช้งานให้ความสำคัญกับความเร็ว เช่น การควบคุมความเร็วล้อรถ จะต้องสร้าง Controller-Plant model เพื่อ feedback ความเร็วการหมุนของมอเตอร์ในปัจจุบันเพื่อนำไปควบคุมให้ได้ความเร็วที่ต้องการ โดยการควบคุมความเร็วจะมีข้อจำกัดของกำลังสูงสุดของมอเตอร์ดังสมการ Pmax=τω จึงทำใช้เกิดเป็น 2 ช่วงการทำงานได้แก่ 1.Constant Torque คือช่วงที่ P<Pmax และ τ=τrated จะสามารถควบคุมเพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ได้โดยตรง 2.Field Weakening คือช่วงที่ P=Pmax และความเร็วสูงสุดขณะนั้นคือ ωbase โดยการจะเพิ่มความเร็วต่อไปได้จำเป็นต้องลดค่า τ ลงผ่านการลด magnetic flux จาก field winding

รูปที่ 6 : Controller-Plant model of Speed control DC motor

รูปที่ 7 : Plant model ในส่วน DC motor

รูปที่ 8 : Plant model ในส่วน flux control

รูปที่ 9 : Constant Torque state                                  รูปที่ 10 : Field Weakening state

เมื่อกำหนดให้  ωbase = 2500 rpm = 261.7994 rad/s และ Pmax = 5995.2 W ดังนั้นจึงจำลองการทำงานในช่วง Torque Constant Stage โดยให้ ωref = 2000 rpm = 209.4 rad/s ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 11 ซึ่งตรงตามทฤษฎี คือสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไปให้ถึงค่าที่ต้องการได้โดยใช้ flux และ Torque เป็นค่าคงที่โดยที่กำลังยังไม่เกินค่ากำลังสูงสุด และเมื่อความเร็วถึงค่าที่ต้องการมอเตอร์ก็จะเข้าสู่ steady state เพื่อคงความเร็วไว้โดย τ=τload=0 N.m

รูปที่ 11 : ผลตอบสนองในช่วง Torque constant speed control

เมื่อให้ ωref = 4500 rpm = 471.2389 rad/s ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า ωbase ระบบจะทำงานใน Field Weakening Stage เพื่อเพิ่มความเร็วไปให้ถึงโดยการลด Flux ลงดังผลลัพธ์ในรูปที่ 12 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อความเร็วมอเตอร์มากกว่า ωbase ระบบจะเข้าสู่ Field Weakening stage และเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการระบบจะเข้าสู่ Steady State

รูปที่ 12 : ผลตอบสนองในช่วง Field Weakening speed control

3.2 Controller-Plant model of Surface Permanent Magnet Synchronous Motor (SPMSM)

3.2.1 ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของ SPMSM motor

SPMSM motor คือมอเตอร์ชนิด brushless ซึ่งจะป้อนไฟกระแสสลับเข้าไปและอาศัยสนามแม่เหล็กในการหมุนมอเตอร์ โดยที่สนามแม่เหล็กถาวรของมอเตอร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ด้านนอกของ rotor โดยที่หากพิจารณาความสัมพันธ์ในรูป 3 เฟส จะได้สมการดังนี้

ψaψbψc=l+L-12L-12L-12Ll+L-12L-12L-12Ll+Liaibic+λcosθcos⁡(θ-120°)cos⁡(θ-240°)

Flux Linkage on windings

vavbvc=Riaibic+ddtψaψbψc

Induced Voltage

เพื่อความง่ายในการคำนวณ จำเป็นจะต้องกระแสและแรงดันจาก 3 เฟส (a, b, c) ให้กลายเป็น 2 เฟส (x, y) ด้วย Clarke Transform ซึ่งเป็น transfer function ดังสมการต่อไปนี้

xy= 231-12-12032-32abc

Clarke Transformation

อีกหนึ่งความซับซ้อนของมอเตอร์ 3 เฟสคือการพิจารณาองค์ประกอบเชิงมุม ซึ่งค่าพารามิเตอร์ทางฝั่ง stator และฝั่ง rotor ไม่ได้อยู่บนแกนอ้างอิงเดียวกัน จึงต้องทำการแปลงโดยอ้างอิงบน rotor reference frame ด้วย Park Transformation จากแกน (x, y) ไปแกน (d, q) ดังสมการต่อไปนี้

dq=e-jθxy   or   dq=cosθsinθ-sinθcosθxy

Park Transformation

ซึ่งจะการแปลงทั้งสองชนิดนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสของมอเตอร์ได้ดังนี้

vdvq=R-ωLsωLsRidiq+Lsddtidiq+0ωλ

v-i relationship in dq-axis

นอกจากนั้นการทราบค่าพารามิเตอร์ในแกน Direct Magnetic Axis (d) , Quadrature Magnetic Axis(q) จะช่วยในการสร้างโมเดลและควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรงผ่าน iq ดังสมการ

τ=1.5P[λiq+Ld-Lqidiq]

สมการความสัมพันธ์ของแรงบิด

และเมื่อ P = Pole ของมอเตอร์ และสำหรับ SPMSM นั้น Ld=Lq จึงทำให้ได้สมการอย่างง่ายดังนี้

τ=1.5Pλiq  ,  ω=1Jτ-τloaddt

สมการความสัมพันธ์ระหว่าง τ, iq และ ω ของมอเตอร์ SPMSM

ซึ่งเราจะสามารถควบคุมแรงบิดและความเร็วโดยตรงจากการควบคุม iq เมื่อกำหนดให้ id=0 ซึ่งเรียกว่า Torque Constant state แต่ในการควบคุมความเร็วของ SPMSM จะมีข้อจำกัดของแรงดันสูงสุดที่สามารถป้อนให้มอเตอร์ได้ ดังสมการต่อไปนี้

vs=vd2+vq2          เมื่อ		vd=Rid-ωLqiq

vq=Riq+ωLdid+ωλ

จะสังเกตได้ว่าการเพิ่มความเร็วเชิงมุม(ω) ในกรณีที่ id=0 จะแปรผันตรงกับ vd และ vq ทำให้ vs เพิ่มขึ้นจนถึงค่าแรงดันสูงสุดซึ่งจะเป็นกำหนดความเร็วสูงสุดของมอเตอร์(ωbase) อย่างไรก็ตาม เราสามารถขับความเร็วไปให้มากกว่า ωbase ได้โดยการปรับค่า id เพื่อมาชดเชย โดยจากรูปที่ 13 จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาสมการในรูปแบบของ vector การลด id<0 จะทำให้ vs มีค่าน้อยกว่า vs,rated  ซึ่งเรียกว่า Field Weakening state

รูปที่ 13 : vector analyzing ของ id

3.2.2 Plant Model of SPMSM

การควบคุมมอเตอร์ในทางปฎิบัติ จะป้อนสัญญาณแรงดัน 3 เฟสเป็นอินพุตของมอเตอร์ โดยมีสัญญาณเอ้าท์พุตเป็น แรงบิด ความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ และ ตำแหน่งเชิงมุม ซึ่งสามารถสร้างออกมาเป็น Plant model บน Simulink ได้ดังรูปที่ 14-17

รูปที่ 14 : Plant Model of SPMSM motor

รูปที่ 15 : abc2dq subsystem (Parameters transformation)

รูปที่ 15.1 : Clarke Transformation				รูปที่ 15.2 : Park Transformation

รูปที่ 15.3 : ผลการแปลง Clarke Transformation

รูปที่ 15.4 : ผลการแปลง Park Transformation

รูปที่ 16.1 : การแปลง vd เป็น id				รูปที่ 16.2 : การแปลง vq เป็น iq

ddtid= 1Ldvd- RLdid+ LqLdPωmiq		       ddtiq= 1Lqvq- RLqiq- LdLqPωmid- λPωmLq

รูปที่ 17 : Mechanical System

3.2.3 Torque control model of SPMSM

การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ SPMSM สามารถทำได้โดยอาศัยสมการแรงบิด τ=1.5Pλiq และใช้ iq ในการควบคุมแรงดันสามเฟสซึ่งเป็นอินพุทของมอเตอร์ ในขณะที่ id=0 ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสถานะ Torque Constant โดยจะพิจารณ์ที่สภาวะ steady state ที่เป็นสภาวะที่แรงบิดทำให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่ จึงสามารถสร้าง Controller-Plant model ได้รูปที่ 18

รูปที่ 18 : Torque Controller-Plant model of SPMSM

รูปที่ 19 : dq2abc subsystem

| Pole | 2 |
| --- | --- |
| Rs | 0.2 Ω |
| Lamda | 0.1194 Wb |
| Ls = Ld = Lq | 0.3752 mH |
| J_motor | 0.0027 kg.m2 |
| T_load | 10 N.m |

ตารางค่า Parameters ที่ใช้ใน Simulation

รูปที่ 20 : ผลตอบสนองจากการ simulation torque control SPMSM

เมื่อใช้ค่าพารามิเตอร์ในตารางดังกล่าว และกำหนดให้ T_load = 10 N*m ดังนั้นมอเตอร์จะเข้าสู่ steady state เมื่อ T_ref = 10 N*m เช่นกัน ซึ่งจะได้ response ดังรูปที่ 20 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงบิดของมอเตอร์ถูกขับขึ้นไปยังค่าที่ต้องการได้ โดยที่ id และ iq สอดคล้องกับค่าที่ต้องการทางทฤษฎี และความเร็วมอเตอร์คงที่เมื่อเข้าสู่ steady state

3.2.4 Speed control model of SPMSM

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ จำเป็นต้องควบคุม 2 ส่วน คือ 1. ควบคุมความเร็วเชิงมุมโดยการใช้ ใช้ iq ควบคุม vq และ 2. ควบคุมสถานะการทำงานมอเตอร์ด้วย id โดยมอเตอร์จะอยู่ในสถานะ Torque Constant เมื่อ ω<ωbase และ id=0 และจะเข้าสู่ Field Weakening เมื่อ ω<ωbase และ id<0 ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ และ controller-plant model ดังนี้

รูปที่ 21 : Speed Controller-Plant model of SPMSM

รูปที่ 22 : Field Weakening subsystem

id= vrated2-ω2Lq2iq2ω-λLd

สมการความสัมพันธ์ระหว่าง id, iq, ω ใน field weakening state

รูปที่ 23 : i_d_control subsystem

รูปที่ 24 : ผลตอบสนองจากการ simulation speed control SPMSM

เมื่อกำหนดให้ ωbase = 2400 rpm = 251.3274 rad/s โดยใช้ Tload = 10 N*m ถ้าต้องการความเร็วของมอเตอร์ที่ ωref = 3000 rpm = 314.1593 rad/s ซึ่งเป็นค่าที่ ωref>ωbase ผลตอบสนองจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. Constant Torque คือตอนที่ ωref<ωbase จะขับมอเตอร์ด้วยแรงบิดคงที่โดย id=0 2. Field Weakening คือช่วงที่ต้องลด id<0 เพื่อให้สามารถดันความเร็วไปได้มากกว่า ωbase โดยที่ vrated ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และ 3. Steady state คือช่วงที่ความเร็วถึงค่าที่ต้องการ และ T= Tload ซึ่งจะทำให้ความเร็วมีค่าคงที่ ดังรูปที่ 24

3.2.5 Speed control model of SPMSM with Decoupling control

จากการทำ Speed Control SPMSM ในหัวข้อ 3.2.4 ขั้นตอนการควบคุมมีการใช้ PID controller ทั้งหมด 3 ตัว โดย 2 ตัวในโมเดลถูกใช้ในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง vd,vq กับ id,iq อย่างไรก็ตาม มีอีกเทคนิคในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งทั้งสองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง controller ซึ่งเรียกว่า Decoupling control ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการ tune controller และยังประหยัดทรัพยากรณ์ในการใช้งานจริง

vd=Rid-ωLqiq

vq=Riq+ωLdid+ωλ

โดยเมื่อพิจารณาสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการส่งผลข้ามแกนกัน vd มีผลมาจาก iq และ vq มีผลมาจาก id การทำ Decoupling จึงเป็นการเลือก control สัญญาณโดยไม่คำนึงถึงพจน์ที่ได้รับผลมาจากอีกแกนหนึ่ง กล่าวคือ vd'=Rid และ vq'=Riq จากนั้นค่อยนำ Parameter อื่นๆเข้ามารวมหลังผ่าน controller เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 25 : speed control model with decoupling control

รูปที่ 26 : decoupling control subsystem

รูปที่ 27 : Decoupling speed control response

3.2.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)

3.3 (ชื่องานชิ้นที่ 3)

3.3.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)

3.3.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)

3.3.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)

บทที่ 4 สรุป

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิงที่มาของรายละเอียดของหน่วยงานที่ไปฝึกงาน รายละเอียดของงานที่ทำ ฯลฯ

[1] (เอกสารอ้างอิง 1)

[2] (เอกสารอ้างอิง 2)

[3] (เอกสารอ้างอิง 3)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ให้ใส่

- รายงานทุก 2 สัปดาห์ ทุกฉบับ (ต้องมี)

- ตารางลงเวลาทำงานของหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ใบลาป่วย/ลากิจ (ถ้ามี)

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ถ้ามี)

- รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับงานที่ทำ (ถ้ามี) เช่น datasheet, source code, manual, Powerpoint