รายงานวิชา 2100301

การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE)

จัดทำโดย			นาย ชยุต ธนกิจโกเศรษฐ์

รหัสประจำตัว 6430068221

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ฝึกงาน		KPIT Tech (Thailand) Co., Ltd.

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 14th Floor ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วิศวกรผู้ดูแล			กวินภพ จิโน, เจนณรงค์ กล่อมเกลา

Lead Software Engineer, Senior Technical Leader

ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน	ตั้งแต่วันที่ 20/5/2024

ถึงวันที่ 9/8/2024

รวมระยะเวลาการฝึกงาน	… สัปดาห์ … วัน … ชั่วโมง

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (Engineering Practice) ซึ่งผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงานกับ บริษัท KPIT Tech (Thailand) Co., Ltd. ในทีม Hardware in the Loop (HIL) โดยผู้จัดทำได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม MATLAB SIMULINK ในการสร้างโมเดลของมอเตอร์แบบต่างๆที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จำลองและความคุมการทำงานของมอเตอร์ดังกล่าวโดยใช้ความรู้ด้าน controller เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้กับทีมภายในบริษัทเช่นกัน โดยรายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทนำ รายละเอียดของบริษัทที่เข้าร่วมฝึกงาน รายละเอียดของงาน และบทสรุป

ทั้งนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณ บริษัท KPIT Tech (Thailand) Co., Ltd. ที่ได้มอบโอกาสการเรียนรู้การทำงานในฐานะวิศวกรภายในบริษัท และขอขอบคุณ คุณกวินภพ จิโน และ คุณเจนณรงค์ กล่อมเกลา ผู้ดูแลการฝึกงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งพี่ๆพนักงานทุกคนในบริษัทที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยดูแล และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีตลอดช่วงเวลาฝึกงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

(ชยุต ธนกิจโกเศรษฐ์)

นิสิตฝึกงาน

คำแนะนำในการเขียนรายงาน

- ในระหว่างการฝึกงาน ควรจดบันทึกงานต่างๆ ที่ได้ทำทุกวันเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน

- ควรเริ่มทำรายงานตั้งแต่เริ่มฝึกงาน เพื่อให้เสร็จทันก่อนถึงกำหนดส่ง

- ต้องพิมพ์รายงานโดยใช้ template ของภาควิชา ใช้กระดาษขนาด A4 และใช้ Font TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ (download ได้จาก https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/)

- รายงานจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ภาควิชากำหนด

- รายงานควรมีความยาวประมาณ 20-30 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

บทที่ 1 บทนำ	1

1.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน	1

1.2 ช่วงเวลาการฝึกงาน	1

1.3 สภาพการทำงานระหว่างฝึกงาน	1

1.4 ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน	1

บทที่ 2 รายละเอียดของบริษัทที่เข้าฝึกงาน	2

2.1 ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ	2

2.2 ประวัติโดยย่อ	2

2.3 ลักษณะงานโดยรวม	2

2.4 ระบบบริหาร	2

บทที่ 3 รายละเอียดงาน	3

3.1 (ชื่องานชิ้นที่ 1)	3

3.1.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.1.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.1.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

3.2 (ชื่องานชิ้นที่ 2)	3

3.2.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.2.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.2.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

3.3 (ชื่องานชิ้นที่ 3)	3

3.3.1 (ชื่อหัวข้อย่อย 1)	3

3.3.2 (ชื่อหัวข้อย่อย 2)	3

3.3.3 (ชื่อหัวข้อย่อย 3)	3

บทที่ 4 สรุป	4

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน	4

4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	4

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)	5

ภาคผนวก

บทที่ 1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

1. เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง

2. เพื่อเรียนรู้การทำงานในฐานะวิศวกรมืออาชีพ

3. เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพระเบียบวินัยและกฎต่างๆในบริษัท

4. เพื่อฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. เพื่อเป็นแนวทางการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตต่อไปหลังสำเร็จการศึกษา

1.2 ช่วงเวลาการฝึกงาน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา  สัปดาห์  วัน  ชั่วโมง

1.3 สภาพการทำงานระหว่างฝึกงาน

เข้าฝึกงานที่สำนักงานบริษัทสาขาประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 14th Floor ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งไม่ได้กำหนดเวลาเข้าและออกงานอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ต้องเข้าก่อน 10 โมงเช้า และออกจากบริษัทหลัง 4 โมงเย็น และทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักเที่ยง โดยพี่ที่ดูแลการฝึกงานจะให้หัวข้อมาเรียนรู้ และจะมีนัดอัพเดตความคืบหน้าอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แต่ถ้าระหว่างทำงานเจอปัญหาหรือมีคำถาม ก็สามารถถามพี่ๆได้ตลอดเวลา และพอจบแต่ละโปรเจค ก็จะมีโอกาสได้เข้าร่วม monthly meeting เพื่อนำเสนองานที่ทำสำเร็จ

1.4 ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงาน

นาย กวินภพ จิโน (Lead Software Engineer) และ นาย เจนณรงค์ กล่อมเกลา (Senior Technical Leader)

บทที่ 2 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน

2.1 สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน 	: KPIT Tech (Thailand) Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง	: 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 14th Floor ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ 	: 02-153-9392

อีเมล		: Info.Thailand@kpit.com

2.2 ประวัติโดยย่อ

บริษัท KPIT Tech (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2548 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ThaiGerTec ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างไทย-เยอรมัน ในฐานะบริษัทพัฒนาและวิจัยยานยนต์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการควบรวมบริษัทกับ KPIT Tech ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟตแวร์ชั้นนำ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่อนาคตที่สะอาด ชาญฉลาด และปลอดภัย รวมทั้งได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น KPIT Tech สาขาประเทศไทยในภายหลัง

2.3 ลักษณะงานโดยรวม

บริษัท KPIT มีขอบเขตงานในการพัฒนาระบบฝังตัวในยานยนต์เพื่อรองรับบริษัทยานยนต์ทั้งในเอเชียและยุโรป โดยจะแบ่งหลักๆออกทั้งหมดเป็น 6 โดเมน ซึ่งแต่ละสาขาของทางบริษัททั่วโลกจะรับผิดชอบโดเมนที่แตกต่างกัน โดยโดเมนทั้ง 6 ของบริษัท KPIT ได้แก่

- Autonomous Driving

- Powertrain (Electric + Conventional)

- Connected Vehicles

- AUTOSAR (Adaptive & Classic)

- Vehicle Diagnostics

- Vehicle Engineering & Design

โดยสำหรับ KPIT Thailand จะมีส่วนร่วมใน 2 โดเมนได้แก่ Powertrain ซึ่งรับผิดชอบระบบขับเคลื่อนภายในของรถยนต์ไฟฟ้า และ AUTOSAR ซึ่งรับผิดชอบการออกแบบ software ไมโครชิปสำหรับการทำงานภายในรถยนต์ไฟฟ้า

2.4 ระบบบริหาร

รูปที่ 0 : ระบบบริหารของ KPIT Tech (Thailand)

บทที่ 3 รายละเอียดงาน

3.1 ความรู้พื้นฐาน

3.1.1 มอเตอร์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม EV ที่เพิ่มมากขึ้น การผสมรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว เป็นต้น โดยความแตกต่างเบื้องต้นของรถยน EV และรถยนต์สันดาปทั่วไปคือรูปแบบพลังงานตั้งต้นที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ ดังนั้นมอเตอร์ในการขับเคลื่อนรถ EV จึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานของรถ

มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเชิงกลสำหรับขับเคลื่อนล้อรถ โดยมอเตอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบส่งกำลังรถยนต์ (Powertrain System) ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายส่วน อาทิเช่น ชุดแบตเตอรี่ มอเตอร์ ชุดควบคุมยานยนต์ (VCU) และ อุปกรณ์แปลงกระแส (AC-DC Converter) เป็นต้น โดยเป้าหมายของการใช้งานมอเตอร์ คือการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ในปริมาณที่แตกต่างกัน เพื่อควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ของความเร็วรถ และแรงบิดล้อรถที่แตกต่างกันตามที่ต้องการ

3.1.2 PID Controller

ระบบควบคุมแบบ PID (PID Controller) [1] คือระบบความคุมแบบป้อนกลับ โดยการนำค่าความผิดพลาดระหว่างสัญญาณขาออกและค่าที่ต้องการมาคำนวณ โดยการปรับสัญญาณขาเข้าเพื่อลดค่าความผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยประโยชน์ของการใช้ระบบควบคุมคือสามารถใช้เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขาเข้า และสัญญาณขาออกได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบสมการแทนความสัมพันธ์นั้นๆ

รูปที่ 1 : แผนภาพระบบควบคุมเบื้องต้น

โดยวิธีการคำนวณของ PID Controller จะขึ้นกับตัวแปร 3 สัดส่วนได้แก่ Proportional(KP)  Integral (KI) และ Derivative (KD) ซึ่งค่าแต่ละส่วนจะส่งผลต่อการตอบสนองที่แตกต่างกันและจำเป็นต้องปรับจูนให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะ

รูปที่ 2 : แผนภาพองค์ประกอบของระบบควบคุมแบบ PID

ut=Kpet+Ki0teτdτ+Kdddte(t)

สมการสัญญาณขาออกของ PID Controller

Proportional เป็นสัดส่วนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความผิดพลาด ทำหน้าที่เป็นอัตราขยายเพื่อคูณค่าความผิดพลาดให้ผลตอบสนองมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ อัตราขยายที่เยอะจะส่งผลให้ผลตอบสนองใกล้เคียงที่ต้องการมากขึ้น แต่ถ้าอัตราขยายเยอะเกินไปจะส่งผลให้ระบบไม่เสถียร

Integral เป็นสัดส่วนที่จะมีผลเร่งให้ระบบเข้าสู่ค่าที่ต้องการ และกำจัดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วง steady state แต่ถ้าหาก KI มีค่ามากเกินไปจะส่งผลให้เกิด overshoot ขึ้นได้

Derivative เป็นส่วนที่จะช่วยลด overshoot ที่เกิดขึ้น และช่วยให้มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ถ้า Kd มากเกิดไปก็อาจส่งผลให้ระบบไม่เสถียร

รูปที่ 3 : ผลตอบสนองจากการปรับเปลี่ยนค่าของ PID [2]

3.2 ออกแบบ Controller-Plant model สำหรับ DC motor

3.2.1 ศึกษาหลักการทำงานพื้นฐานของ DC motor

DC motor เป็นมอเตอร์พื้นฐานที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็น actuator สำหรับการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีองค์ประกอบหลักคือ stator ที่ใช้ field winding ในการควบคุม magnetic flux เพื่อหมุน rotor ซึ่งสามารถจำลอง DC motor ได้ด้วย Equivalent circuit [3] ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 : Equivalent circuit of DC motor

โดยโมเดลทางฝั่ง stator จะแทนด้วยวงจรด้าน Armature และโมเดล rotor จะแทนด้วยวงจร field winding ซึ่งเชื่อมกันด้วยความสัมพันธ์ของ Magnetic Flux [4] โดยมีสมการได้แก่

1. สมการพื้นฐาน	     Ea=kϕω ,  τ=kϕia ,  ϕ=Mif ,  ω=1Jτ-τloaddt
2. สมการ Armature	vT=Raia+Laⅆiaⅆt+Ea

3. สมการ field winding		vf=Rfif+Lfⅆifⅆt

และจากสมการดังกล่าว จะสามารถนำมาสร้าง Plant Model ของ DC motor บนโปรแกรม MATLAB Simulink โดยมี Armature voltage เป็น input และ Roter speed เป็น output ได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 : Plant Model of DC motor

รูปที่ 6 : ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในโมเดล

เมื่อพิจารณา DC motor จะพบว่ามี output ของโมเดล 3 ค่า ได้แก่ 1. Torque 2. Rotor speed และ 3. Position โดยในทางปฎิบัติของ DC motor จะไม่ควบคุมตำแหน่งของ Motor เนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญได้

3.2.2 ออกแบบ Torque Control DC motor

การควบคุมแรงบิดของ Motor มักใช้ในระบบที่ต้องควบคุมให้แรงบิดมากกว่าโหลด โดยจะเป็นการควบคุมแรงบิดไปให้ถึง steady state มอเตอร์ซึ่ง Torque control model จะอาศัยความสัมพันธ์ของแรงบิดและกระแสอาร์เมเจอร์ดังสมการ τ=kϕia เพื่อควบคุม vT ซึ่งเป็น input ของระบบผ่าน PI Controller จะได้ Controller-Plant model ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 : Torque control model

จากโมเดลข้างต้นกำหนดใช้ KP = 1.5 และ KI = 550 สำหรับ PI controller ให้ τload = 10 N*m และ τref = 10 N*m เป็นค่าของแรงบิดที่ต้องการควบคุมมอเตอร์ โดยที่เงื่อนไขของ steady state คือ τload= τref

รูปที่ 8 : กราฟแสดงผลตอบสนองของแรงบิดมอเตอร์

จากรูปที่ 8 จะสังเกตได้ว่า τ ของมอเตอร์จะถูกขับจาก 0 N*m ขึ้นไปจนถึง 10 N*m ซึ่งจะทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะ steady state ดังที่ต้องการได้

3.2.3 ออกแบบ Speed Control DC motor

ในกรณีที่ระบบที่ต้องการใช้งานให้ความสำคัญกับความเร็ว เช่น การควบคุมความเร็วล้อรถ จะต้องสร้าง Controller-Plant model เพื่อ feedback ความเร็วการหมุนของมอเตอร์ในปัจจุบันเพื่อนำไปควบคุมให้ได้ความเร็วที่ต้องการ โดยการควบคุมความเร็วจะมีข้อจำกัดของกำลังสูงสุดของมอเตอร์ดังสมการ Pmax=τω จึงทำใช้เกิดเป็น 2 ช่วงการทำงานได้แก่ 1.Constant Torque คือช่วงที่ P<Pmax และ τ=τrated จะสามารถควบคุมเพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ได้โดยตรง 2.Field Weakening [5] คือช่วงที่ P=Pmax และความเร็วสูงสุดขณะนั้นคือ ωbase โดยการจะเพิ่มความเร็วต่อไปได้จำเป็นต้องลดค่า τ ลงผ่านการลด magnetic flux จาก field winding

รูปที่ 9 : Controller-Plant model of Speed control DC motor

รูปที่ 10 : Plant model ในส่วน DC motor

รูปที่ 11 : Plant model ในส่วน flux control

รูปที่ 12 : Constant Torque state                                  รูปที่ 13 : Field Weakening state

เมื่อกำหนดให้  ωbase = 2500 rpm = 261.7994 rad/s และ Pmax = 5995.2 W ดังนั้นจึงจำลองการทำงานในช่วง Torque Constant Stage โดยให้ ωref = 2000 rpm = 209.4 rad/s ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 14 ซึ่งตรงตามทฤษฎี คือสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไปให้ถึงค่าที่ต้องการได้โดยใช้ flux และ Torque เป็นค่าคงที่โดยที่กำลังยังไม่เกินค่ากำลังสูงสุด และเมื่อความเร็วถึงค่าที่ต้องการมอเตอร์ก็จะเข้าสู่ steady state เพื่อคงความเร็วไว้โดย τ=τload=0 N.m

รูปที่ 14 : ผลตอบสนองในช่วง Torque constant speed control

เมื่อให้ ωref = 4500 rpm = 471.2389 rad/s ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า ωbase ระบบจะทำงานใน Field Weakening Stage เพื่อเพิ่มความเร็วไปให้ถึงโดยการลด Flux ลงดังผลลัพธ์ในรูปที่ 15 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อความเร็วมอเตอร์มากกว่า ωbase ระบบจะเข้าสู่ Field Weakening stage และเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการระบบจะเข้าสู่ Steady State

รูปที่ 15 : ผลตอบสนองในช่วง Field Weakening speed control

3.3 Controller-Plant model of Surface Permanent Magnet Synchronous Motor (SPMSM)

3.3.1 ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของ SPMSM motor

SPMSM motor [6] คือมอเตอร์ชนิด brushless ซึ่งจะป้อนไฟกระแสสลับเข้าไปและอาศัยสนามแม่เหล็กในการหมุนมอเตอร์ โดยที่สนามแม่เหล็กถาวรของมอเตอร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ด้านนอกของ rotor โดยที่หากพิจารณาความสัมพันธ์ในรูป 3 เฟส จะได้สมการดังนี้

ψaψbψc=l+L-12L-12L-12Ll+L-12L-12L-12Ll+Liaibic+λcosθcos⁡(θ-120°)cos⁡(θ-240°)

Flux Linkage on windings

vavbvc=Riaibic+ddtψaψbψc

Induced Voltage

เพื่อความง่ายในการคำนวณ จำเป็นจะต้องกระแสและแรงดันจาก 3 เฟส (a, b, c) ให้กลายเป็น 2 เฟส (x, y) ด้วย Clarke Transform [7] ซึ่งเป็น transfer function ดังสมการต่อไปนี้

xy= 231-12-12032-32abc

Clarke Transformation

อีกหนึ่งความซับซ้อนของมอเตอร์ 3 เฟสคือการพิจารณาองค์ประกอบเชิงมุม ซึ่งค่าพารามิเตอร์ทางฝั่ง stator และฝั่ง rotor ไม่ได้อยู่บนแกนอ้างอิงเดียวกัน จึงต้องทำการแปลงโดยอ้างอิงบน rotor reference frame ด้วย Park Transformation [8] จากแกน (x, y) ไปแกน (d, q) ดังสมการต่อไปนี้

dq=e-jθxy   or   dq=cosθsinθ-sinθcosθxy

Park Transformation

ซึ่งจะการแปลงทั้งสองชนิดนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสของมอเตอร์ได้ดังนี้

vdvq=R-ωLsωLsRidiq+Lsddtidiq+0ωλ

v-i relationship in dq-axis

นอกจากนั้นการทราบค่าพารามิเตอร์ในแกน Direct Magnetic Axis (d) , Quadrature Magnetic Axis(q) จะช่วยในการสร้างโมเดลและควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรงผ่าน iq ดังสมการ

τ=1.5P[λiq+Ld-Lqidiq]

สมการความสัมพันธ์ของแรงบิด

และเมื่อ P = Pole ของมอเตอร์ และสำหรับ SPMSM นั้น Ld=Lq จึงทำให้ได้สมการอย่างง่ายดังนี้

τ=1.5Pλiq  ,  ω=1Jτ-τloaddt

สมการความสัมพันธ์ระหว่าง τ, iq และ ω ของมอเตอร์ SPMSM

ซึ่งเราจะสามารถควบคุมแรงบิดและความเร็วโดยตรงจากการควบคุม iq เมื่อกำหนดให้ id=0 ซึ่งเรียกว่า Torque Constant state แต่ในการควบคุมความเร็วของ SPMSM จะมีข้อจำกัดของแรงดันสูงสุดที่สามารถป้อนให้มอเตอร์ได้ ดังสมการต่อไปนี้

vs=vd2+vq2          เมื่อ		vd=Rid-ωLqiq

vq=Riq+ωLdid+ωλ

จะสังเกตได้ว่าการเพิ่มความเร็วเชิงมุม(ω) ในกรณีที่ id=0 จะแปรผันตรงกับ vd และ vq ทำให้ vs เพิ่มขึ้นจนถึงค่าแรงดันสูงสุดซึ่งจะเป็นกำหนดความเร็วสูงสุดของมอเตอร์(ωbase) อย่างไรก็ตาม เราสามารถขับความเร็วไปให้มากกว่า ωbase ได้โดยการปรับค่า id เพื่อมาชดเชย โดยจากรูปที่ 16 จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาสมการในรูปแบบของ vector การลด id<0 จะทำให้ vs มีค่าน้อยกว่า vs,rated  ซึ่งเรียกว่า Field Weakening state [9]

รูปที่ 16 : vector analyzing ของ id

3.3.2 Plant Model of SPMSM

การควบคุมมอเตอร์ในทางปฎิบัติ จะป้อนสัญญาณแรงดัน 3 เฟสเป็นอินพุตของมอเตอร์ โดยมีสัญญาณเอ้าท์พุตเป็น แรงบิด ความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ และ ตำแหน่งเชิงมุม ซึ่งสามารถสร้างออกมาเป็น Plant model บน Simulink ได้ดังรูปที่ 17-20

รูปที่ 17 : Plant Model of SPMSM motor

รูปที่ 18 : abc2dq subsystem (Parameters transformation)

รูปที่ 18.1 : Clarke Transformation				รูปที่ 18.2 : Park Transformation

รูปที่ 18.3 : ผลการแปลง Clarke Transformation

รูปที่ 18.4 : ผลการแปลง Park Transformation

รูปที่ 19.1 : การแปลง vd เป็น id				รูปที่ 19.2 : การแปลง vq เป็น iq

ddtid= 1Ldvd- RLdid+ LqLdPωmiq		       ddtiq= 1Lqvq- RLqiq- LdLqPωmid- λPωmLq

รูปที่ 20 : Mechanical System

3.3.3 Torque control model of SPMSM

การควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ SPMSM สามารถทำได้โดยอาศัยสมการแรงบิด τ=1.5Pλiq และใช้ iq ในการควบคุมแรงดันสามเฟสซึ่งเป็นอินพุทของมอเตอร์ ในขณะที่ id=0 ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสถานะ Torque Constant โดยจะพิจารณ์ที่สภาวะ steady state ที่เป็นสภาวะที่แรงบิดทำให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่ จึงสามารถสร้าง Controller-Plant model ได้รูปที่ 21

รูปที่ 21 : Torque Controller-Plant model of SPMSM

รูปที่ 22 : dq2abc subsystem

| Pole | 2 |
| --- | --- |
| Rs | 0.2 Ω |
| Lamda | 0.1194 Wb |
| Ls = Ld = Lq | 0.3752 mH |
| J_motor | 0.0027 kg.m2 |
| T_load | 10 N.m |

ตารางค่า Parameters ที่ใช้ใน Simulation

รูปที่ 23 : ผลตอบสนองจากการ simulation torque control SPMSM

เมื่อใช้ค่าพารามิเตอร์ในตารางดังกล่าว และกำหนดให้ T_load = 10 N*m ดังนั้นมอเตอร์จะเข้าสู่ steady state เมื่อ T_ref = 10 N*m เช่นกัน ซึ่งจะได้ response ดังรูปที่ 20 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงบิดของมอเตอร์ถูกขับขึ้นไปยังค่าที่ต้องการได้ โดยที่ id และ iq สอดคล้องกับค่าที่ต้องการทางทฤษฎี และความเร็วมอเตอร์คงที่เมื่อเข้าสู่ steady state

3.3.4 Speed control model of SPMSM

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ จำเป็นต้องควบคุม 2 ส่วน คือ 1. ควบคุมความเร็วเชิงมุมโดยการใช้ ใช้ iq ควบคุม vq และ 2. ควบคุมสถานะการทำงานมอเตอร์ด้วย id โดยมอเตอร์จะอยู่ในสถานะ Torque Constant เมื่อ ω<ωbase และ id=0 และจะเข้าสู่ Field Weakening เมื่อ ω<ωbase และ id<0 ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ และ controller-plant model ดังนี้

รูปที่ 24 : Speed Controller-Plant model of SPMSM

รูปที่ 25 : Field Weakening subsystem

id= vrated2-ω2Lq2iq2ω-λLd

สมการความสัมพันธ์ระหว่าง id, iq, ω ใน field weakening state

รูปที่ 26 : i_d_control subsystem

รูปที่ 27 : ผลตอบสนองจากการ simulation speed control SPMSM

เมื่อกำหนดให้ ωbase = 2400 rpm = 251.3274 rad/s โดยใช้ Tload = 10 N*m ถ้าต้องการความเร็วของมอเตอร์ที่ ωref = 3000 rpm = 314.1593 rad/s ซึ่งเป็นค่าที่ ωref>ωbase ผลตอบสนองจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. Constant Torque คือตอนที่ ωref<ωbase จะขับมอเตอร์ด้วยแรงบิดคงที่โดย id=0 2. Field Weakening คือช่วงที่ต้องลด id<0 เพื่อให้สามารถดันความเร็วไปได้มากกว่า ωbase โดยที่ vrated ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และ 3. Steady state คือช่วงที่ความเร็วถึงค่าที่ต้องการ และ T= Tload ซึ่งจะทำให้ความเร็วมีค่าคงที่ ดังรูปที่ 27

3.3.5 Speed control model of SPMSM with Decoupling control

จากการทำ Speed Control SPMSM ในหัวข้อ 3.3.4 ขั้นตอนการควบคุมมีการใช้ PID controller ทั้งหมด 3 ตัว โดย 2 ตัวในโมเดลถูกใช้ในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง vd,vq กับ id,iq อย่างไรก็ตาม มีอีกเทคนิคในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งทั้งสองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง controller ซึ่งเรียกว่า Decoupling control [10] ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการ tune controller และยังประหยัดทรัพยากรณ์ในการใช้งานจริง

vd=Rid-ωLqiq

vq=Riq+ωLdid+ωλ

โดยเมื่อพิจารณาสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการส่งผลข้ามแกนกัน vd มีผลมาจาก iq และ vq มีผลมาจาก id การทำ Decoupling จึงเป็นการเลือก control สัญญาณโดยไม่คำนึงถึงพจน์ที่ได้รับผลมาจากอีกแกนหนึ่ง กล่าวคือ vd'=Rid และ vq'=Riq จากนั้นค่อยนำ Parameter อื่นๆเข้ามารวมหลังผ่าน controller เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 28 : speed control model with decoupling control

รูปที่ 29 : decoupling control subsystem

รูปที่ 30 : Decoupling speed control response

เมื่อทำการ simulation โดยอาศัย decoupling control technique จะเห็นได้ว่าผลการตอบสนองตรงตามที่ต้องการทางทฤษฎีและคล้ายกับรูปที่ 29 ซึ่งเป็นการควบคุมด้วย PI controller 3 ตัว แต่จะประหยัดทรัพยากรมากกว่ามาก เทคนิคนี้จึงเหมาะสมกว่าในการใช้งานจริง

บทที่ 4 สรุป

4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

4.1.1 ได้เรียนรู้การทำงานของวิศวกรทีมต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

4.1.2 ได้ฝึกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MATLAB, SIMULINK, GITLAB ในการทำงาน

4.1.3 ได้ฝึกทักษาการบริหารจัดการเวลา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟัง

4.1.4 ได้นำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริง ซึ่งทำให้เข้าใจประโยชน์ของความรู้ในหัวข้อนั้นๆมากยิ่งขึ้น

4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค์ส่วนมากเกิดจากการใช้งานโปรแกรมในช่วงแรกๆแล้วมีความไม่คุ้นชิน ทำให้มีความยากลำบากอื่นๆตามมา เช่น ตอนนิสิตฝึกใช้งาน GITLAB ในการทำงาน นิสิตได้เริ่มจากการ clone repository ลงมาบนเคื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน และเมื่อทำงานเสร็จก็จะต้อง commit งานขึ้นไปบน GIT เพื่อเก็บงาน แต่ในการ commit ครั้งแรก นิสิตทำขั้นตอนการ clone repository ซ้ำอีกรอบ ทำให้เกิดการดึงข้อมูลเก่าบน GIT มาเขียนทับ folder ที่ทำงานใหม่เสร็จแล้วบนคอมพิวเตอร์ ทำให้ไฟล์งานหายไป จึงต้องใช้เวลาในการกู้คืนข้อมูลอยู่พักหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง

[1] Wikipedia. (July 18, 2024). Proportional–integral–derivative controller. From https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional%E2%80%93integral%E2%80%93derivative_controller

[2] Manuel Gräber. (March 16, 2021). PID Tuning Guide. From https://tlk-energy.de/blog-en/practical-pid-tuning-guide

[3] Steven McFadyen. (March 28, 2012). DC Motor Operation. From https://myelectrical.com/notes/entryid/153/dc-motor-operation

[4] Luca Zaccarian. DCmotors: dynamicmodelandcontroltechniques. From https://homepages.laas.fr/lzaccari/seminars/DCmotors.pdf

[5] Solomotorcontroller. FIELD WAKENING: HOW TO SURPASS THE LIMITS OF YOUR MOTOR. From https://www.solomotorcontrollers.com/blog/field-weakening/

[6] MathWorks. Surface Mount PMSM. https://www.mathworks.com/help/mcb/ref/surfacemountpmsm.html

[7] MathWorks. Clarke Transform. https://www.mathworks.com/help/mcb/ref/clarketransform.html

[8] MathWorks. Park Transform. https://www.mathworks.com/help/mcb/ref/parktransform.html

[9] MathWorks. Park Transform. https://www.mathworks.com/discovery/field-weakening-control.html

[10] Hanlin Shen, Xin Luo, Guilin Liang, and Anwen Shen. (November 2018). A Robust Dynamic Decoupling Control Scheme for PMSM Current Loops Based on Improved Sliding Mode Observer. https://jpels.org/digital-library/manuscript/file/16031/10_JPE-18-02-009.pdf

ภาคผนวก

ภาคผนวก ให้ใส่

- รายงานทุก 2 สัปดาห์ ทุกฉบับ (ต้องมี)

- ตารางลงเวลาทำงานของหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ใบลาป่วย/ลากิจ (ถ้ามี)

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ถ้ามี)

- รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับงานที่ทำ (ถ้ามี) เช่น datasheet, source code, manual, Powerpoint